基础护理实验室建设项目仪器参数

| 序号 | 名称 | 规格或参考型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能护理病床 | 1.床头、床尾采用ABS材料注塑成型,床头、床尾可随意拆卸，床尾外侧配床头卡插座； 2.床边采用优质钢制矩管焊接制成，床面采用冷扎钢板剪扎制成,具有透气和凹凸防滑功能,床腿采用优质钢制矩管焊接制成,病床外形美观、坚固耐用，可承重240KG以上，病床整体经静电喷塑,涂料有抗菌抗氧化作用，成品色纯泽亮,喷塑层涂着均匀，固着牢固不易脱落； 3.床框每边设有2个输液架孔，配有榈棕垫； 4.背板上折≥85°,腿板上折≥45°,摇杆把手为伸缩式,可隐藏； 5.床边设有铝合金倾倒护栏，带有锁件、防夹手装置。 | 8 | 张 |
| 2 | 发药车 | 1.尺寸：540x380x860mm； 2.选用δ1mmSUS304不锈钢板、3寸优质聚胺脂静音轮；双抽屉，一个推手； 3.外形整齐,表面不得有锋棱、毛刺、疤痕等缺陷； 4.焊缝均匀，不得有烧损、冷裂、漏焊等缺陷； 5.组装后固定牢靠，不得松动，平整，移动性良好； 6.置于水平地面上，放置平稳，无摆动现象； 7.脚轮转动灵活，并与车脚装配牢固，四个脚轮，其中二个对角带刹车； 8.置于水平地面上，台面能承受30kg重物。 | 5 | 辆 |
| 3 | 床头设备带 | 1.配置:开关，灯饰，插座，铜管，氧气终端，吸引终端； 2.可连接呼叫系统，可通电，气体管道经过100％气密性测试； 3.采用高强度铝合金材质，气体通道与电线通道分隔设置。 | 3 | 组 |
| 4 | 床头柜 | 尺寸不低于：470*480*750mm。 1.采用最新颖设计，最高标准制作高质量全新原装； 2.全ABS材料，整体一次注塑成型，质地轻巧，外观高雅，坚固耐、老化退色，抗酸碱腐蚀； 3.一抽一门一个隐藏滑动餐桌板，柜子的颜色可以根据客户的要求调色，侧面装有毛巾架。 | 15 | 个 |
| 5 | 床上用品 | 1、大单规格不低于：2500mm*1800mm，材质：棉布，白色； 2、被套规格不低于：2500mm*1700mm，床尾有系带，开口位于床尾，材质：棉布，白色； 3、中单规格不低于：1700mm*850mm 材质：棉布，白色； 4、枕套规格不低于：600mm*400mm 材质：棉布，白色，开口一端有系带； 5、棉胎规格不低于：2400mm*1600mm,纯棉花制作； 6、枕芯规格不低于：550mm*350mm，材质：棉。 | 28 | 套 |
| 6 | 血压测量、听诊套装 | 1.配置水银血压计、听诊器； 2.配有专用收纳盒； 3.收纳盒需根据实际要求进行编号，便于设备管理。 | 20 | 套 |
| 7 | 心电监护仪 | 1.彩色液晶屏不低于12.1英寸； 2.可监护成人、小儿、新生儿等多种病人类型； 3.标配监测参数：心电、无创血压、血氧、脉搏、呼吸、体温，可选配主流或旁流呼吸末二氧化碳。 4.波形显示：最大同时显示8道波形，标配ECG1、ECG2、SpO2、RESP波形组合和ECG七导同屏以及ECG级联显示方式； 5.显示界面：标准界面、动态刷新界面、趋势共存界面、大字符界面，他床观察界面，可选配十二导联、网格、边框界面模式； 6.提供诊断、手术、监护三种心电滤波方式； 7.心电规格：三/五导联可自由切换；心电、血氧、自动、同时四种心率来源可选；可设置陷波开关、肌电抑制、脉搏调制音开关； 8.具有心律失常分析和自学习功能，至少可监测13种心律失常； 9.具有ST段分析功能和起搏分析功能； 10.可显示血氧灌注指数PI值； 11.★提供手动、连续、间隔等无创血压测量方式，血压运动干扰灵敏度三级可调，可存储≧4800组血压测量数据（提供原厂彩页证明）； 12.提供全部监护参数≧480小时趋势数据存储，≧40秒全息波形回放； 13.通过声、光、显示三种报警方式提供生理报警、技术报警两类报警信息，生理报警、参数报警具有暂停和开关功能； 14.所有参数≧71个报警事件和≧60个心律失常报警事件回顾； 15.具有波形冻结及冻结波形回顾功能； 16.具有特殊事件记录功能，事件可显示在趋势图表上； 17.具有药物计算和滴定表功能； 18.具有他床观察功能； 19.内置可充电锂电池，交直流两用，带电时间大于4小时； 20.具有特殊保护装置防止电源线因弯折而破损； 21.网络功能：通过有线、无线、3G方式构成中央监护系统； 22.可选配配置抗高频电刀及除颤干扰的专用心电导联线； 23.可选配心率变异性分析功能； 24.屏幕界面可以中英文语言切换； 25.★具有72组报警事件的存储和回顾功能（提供检验报告证明）； 26.★心电波形扫描速度可三档调节（提供检验报告证明）； 27.★心电监测报警时间<12S（提供检验报告证明）； 28.★产品通过医疗器械质量管理体系认证ISO13485、质量管理体系认证ISO9001。 ★注：中标后三日内提供样品演示。 | 2 | 台 |
| 8 | 病历车 | 1.材质:车体由ABS工程塑料 ，病历车台面、抽屉为ABS材质，塑钢立柱； 2.正面: 单列25格有抽屉，抽面尺寸:290*100mm*内空:213*312*85mm;三折静音金锁导轨抽拉自如;有相应的标识序号，标识数字清晰、易于辨识； 3.车体底部：万向静音轮带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。 | 2 | 辆 |
| 9 | 病历夹 | 材质ABS塑料 | 100 | 个 |
| 10 | 医用人体秤 | 1.重量计量：最大秤量Max=200KG，最小秤量Min=2KG，分度值e=d=100g； 2.准确度等级：Ⅲ； 3.长度计量：量度范围70～190（cm），分度值0.5cm； 4.承重板面积：（长×宽）370×270（mm）； 5.电源输入：适配器 6V 1000ml （4节2号电池/1.5V）； 6.加厚钢板底座、高精度传感器、底座带可调节平衡钮、带可拆卸防滑垫。 | 2 | 台 |
| 11 | 平车 | 1.材质：304不锈钢材料； 2.不锈钢摇把； 3.采用直径32、25mm及厚度1.2mm优质不锈钢加工而成； 4.脚轮采用塑包静音万向刹车轮,框架结构采用优质碳钢喷塑成型。 | 2 | 辆 |
| 12 | 晨间护理车 | 1.尺寸：960x550x900(mm)； 2.Φ100静音轮，板材为0.8CR拉丝； 蓝色帆布，管材Φ25*1.2CR； 3.方管25*38*1.0CR； 4.采用一级优质304不锈钢拉丝板经过剪切、冲压、折弯、焊接、细致装配而成，山头板、底板δ=0.8mm不锈钢拉丝板，后身板、层板δ=0.6mm不锈钢板，门子δ=1.0mm不锈钢板，裙边δ=0.6mmCR不锈钢板。 | 2 | 辆 |
| 13 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 1.容积（L）：18； 2.电源：220V±10%，50Hz±2%； 3.功率(KW)：2； 4.最高工作/设计温度：126℃/128℃； 5.最高工作/设计压力：0.142MPa/0.165MPa； 6.定时范围：0-60min； 7.灭菌室尺寸(mm)：Φ280×290。 | 2 | 个 |
| 14 | 氧气甁 | 材质钢，规格：40L。 | 5 | 个 |
| 15 | 屏风 | 1.每扇约50*180cm。 2.标准框架，双层布。 3.材质：钢管，尼龙绸布。 4.尼龙绸布：颜色蓝色。 5.配静音万向刹车滑轮。 | 3 | 张 |
| 16 | 紫外线消毒车 | 1.灯管功率：≥30W×2； 2.灯管数量：2支； 3.静态适用面积：≥30平方； 4.电源电压：220V±10%，频率：50Hz±10%； 5.输人功率：180VA； 6.紫外线波长：253.7nm/185nm； 7.辐照强度：≥214uw/平方； 8.移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节：90°，135°，180°； 9.带定时装置：0-120分钟； 10.可以增加带遥控器（遥控器为穿墙而过）。 | 5 | 辆 |
| 17 | 器械柜 | 1.规格：900×400×1750mm； 2.整柜采用1.0 mm厚304不锈钢板制造而成，外观美观平整、端正，四角平行，表面无锋棱、毛刺等； 3.柜体为双开门，内为活动隔板，可根据需要自行调节高度； 4.外面玻璃门玻璃厚度5.0mm，玻璃周围嵌入有防震作用装饰条。 4.额定载荷：每层搁板为20㎏，额定总载荷为80㎏； 5.柜门均带锁。 | 10 | 组 |
| 18 | 治疗车 | 1.规格尺寸：670*420*910mm； 2.材质：全不锈钢材质，管材为Φ25*1.5不锈钢管，面板采用δ=1.0mm厚304不锈钢板； 3.脚轮采用优质φ100包罩静音万向轮，坚固耐磨损，对角刹车； 4.结构：上下层三面护栏，中间一个抽屉、一个塑料污物桶可旋转。 | 35 | 辆 |
| 19 | 操作台 | 1.操作台面：采用实芯理化板(威盛亚)，结构坚固致密、能抗强冲击、耐腐蚀、防水、耐高温（140℃）、并具有良好的承重性能，周边加厚处理，防止积水滴入柜体内，易于清洁维护； 2.柜体材质：采用钢木板材质，所有柜体表面均经过粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨； 3.轨道：采用三节静音滑轨带有塑胶滑轮(DTC)，运动负重50kg（大于100000次），具有不反弹功能，抽屉内表面均设有防撞垫片； 4.铰链：采用弹簧铰链(DTC),非焊接方式将铰链和柜体及柜门固定； 5.拉手：采用”一”字型拉手； 6.操作台由两层组成，上面为抽屉，下面为对开门柜子，带轮子可移动； 7.规格尺寸约：1200mm*600mm*800mm。 | 10 | 组 |
| 20 | 超声雾化器 | 1.电源：220V±10%，50Hz±1Hz； 2.消耗功率：50W； 3.超声频率：1.7MHz，±10%； 4.最大雾化率：>3mL/min； 5.定时范围：0min-60min； 6.连续工作时间：≥4h。 | 20 | 个 |
| 21 | 电动吸引器 | 1.负压极限值：≥0.09MPa(680mmHg)； 2.负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)； 3.抽气速率：泵口（出气口）≥35L/min，终端≥25L/min； 4.电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 5.功率：≤280VA； 6.噪声：≤60dB； 7.收集容器容量：2500ml×2； 8.工作环境：温度:+5℃～+35℃，相对湿度：25℃不超过80%，大气压力：86KPa～106KPa。 | 20 | 个 |
| 22 | 急救车 | 1.框架：30*30*1.8mm不锈钢管； 2.面板，墙板 1.0mm厚304不锈钢板拉丝板； 3.脚轮：Φ100包罩静音脚轮，对角刹车； 4.整车由304优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成； 5.结构：上层为三面不锈钢护栏，中层为4mm厚玻璃推拉门，下层为带锁不锈钢对开门； 6.外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀； 7.尺寸： 650*450*870mm。 | 5 | 辆 |
| 23 | 床尾凳 | 方凳或带靠背 | 35 | 个 |
| 24 | 移动输液架 | 1.升降杆材质不锈钢管长度：1000mm； 2.立杆材质不锈钢管长度：1000mm； 3.安装后高度调节范围：1200-2000mm。 | 30 | 个 |
| 25 | 咽拭子采集模型 | 1.模拟一成年人头部，有完整的眼、耳、口、鼻，自然开口，口腔内有牙、舌、悬雍垂、咽扁桃体等解剖结构； 2.头部固定在底板上，头可后仰，可满足操作体位； 3.可反复练习鼻咽拭子采样，双侧鼻孔均可进行，操作正确可在鼻腭部位采集到的模拟分泌物； 4.可反复练习口咽拭子采样，操作正确可在两侧咽扁桃体部位采集到的模拟分泌物； 5.模拟分泌物可以更换。 ★注：中标后三日内提供样品演示。 | 2 | 个 |
| 26 | 多功能护理模拟人（女性） | 1.模拟一成年女性，标准体型，关节十分灵活，可实现多种体位：躯干-旋转、屈伸，颈部-旋转、屈伸、侧弯，肩部和臀部-内收、外展、旋转、屈伸，肘部-旋内、旋外、屈伸，膝部-旋内、旋外、屈伸，腕部-旋内、旋外、屈伸，踝部-旋内、旋外、背屈、跖屈； 2.床上擦浴、更衣； 3.扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法、轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法； 4.眼部护理； 5.瞳孔观察示教：正常与散大； 6.耳部护理； 7.口腔护理； 8.气管切开术后护理； 9.氧气吸入法、雾化吸入疗法； 10.鼻饲法：插入45-55cm时，可以通过抽出模拟胃液； 11.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃； 12.肌内及皮下注射：左右上臂、臀部、均有注射块，可注入真实药液； 13.腹壁有回肠造瘘口和结肠造瘘口，内连集液瓶，可进行造瘘口护理； 14.男女可互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗，模型人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管时可真实感受男性尿道的三个狭窄、两个弯曲，真实尿道长度（18—20cm），女性尿道充分体现短、粗、直，真实尺寸（3—5cm），具有尿道口、阴道口、阴蒂等，导尿术成功后可导出模拟尿液； 15.灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠、保留灌肠操作； 16.其它护理操作； 17.肌内、皮下注射模块均可反复练习且可更换； 18.左手可练习静脉穿刺和静脉输液。 | 8 | 台 |
| 27 | 血压测量操作手臂模型 | 1.模拟一成人手臂、血压计、听诊器、电子转化盒组成； 2.设有脉搏开关，血压、脉搏测量即可同时练习，又可单一练习； 3.可以根据教学情况调整收缩压、舒张压、脉搏频率数值及音量的大小； 4.数值范围：收缩压和舒张压在0-300mmHg之间，血压设定值十分精确，脉搏频率在0-250次/分之间； 5.血压测量：具有Korotkoff Gap音； 6.可触摸桡动脉搏动，进行脉搏测量； 7.三角肌肌内注射； 8.皮下注射。 | 5 | 个 |
| 28 | 透明洗胃模型 | 1.模拟一成年男性上半身，利用体位垫可实现洗胃时的多种体位：仰卧位、坐位； 2.解剖结构精确，包括牙、舌、悬雍垂、气管、支气管、左右肺脏、食管、胃、膈、胆囊、胰腺、脾、十二指肠、结肠等结构； 3.胸腹部外皮为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程； 4.真实大小的透明胃，能容纳300ml的液体，可在操作时观察胃管进出胃腔的全过程； 5.模型使用完毕，消化道内残存液体可方便的从专用管道排出； 6.洗胃术：经口、鼻洗胃器洗胃法，电动吸引洗胃法，胃管洗胃法，洗胃机洗胃法； 7.胃肠减压术、胃液采集术、十二指肠引流术、双气囊三腔管压迫术； 8.鼻饲术、氧气吸入、口腔护理、经口经鼻吸痰术、气管切开术后护理等多项护理操作； 9.瞳孔：瞳孔缩小提示有机磷类杀虫药或氨基甲酸酯类杀虫药中毒等，瞳孔散大提示阿托品或莨菪碱类中毒等，学生可根据中毒类型的不同选择相应的洗胃液； 10.★带有灯光警示系统，可提示肝总管、胆囊底、胆囊体、十二指肠曲部。 | 2 | 台 |
| 29 | 口腔护理模型 | 1.模拟真实大小的口腔； 2.解剖结构精确，包括：腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌； 3.可练习口腔护理； 4.可示范如何正确地清洁牙齿； 5.可示范如何清洁舌部。 | 20 | 个 |
| 30 | 皮内注射模型 | 1.分为皮肤层、皮下组织层、肌肉层，模块可拆卸更换； 2.可旋转装置，多次注射后可将损坏部位旋转移开，增加使用次数； 3.配有皮内注射外套，提供24个皮内注射点进行练习； 4.模块配有底托，便于增加稳固性； 5.肌内注射、皮内注射：可实现5°角的进针角度，正确操作会出现真实的皮丘，皮丘与皮试阴性结果极其相近，抽出液体后皮丘消失； 6.皮下注射； 7.可反复进行练习。 | 30 | 个 |
| 31 | 臀部肌肉注射模型 | 1.模拟一成人臀部，可实现侧卧、俯卧两种操作体位； 2.注射部位模块可更换，经济实用； 3.肌内注射，可注入、排出真实液体； 4.灌肠术：可将模拟灌肠液直接注入模型； 5.可反复进行练习。 | 10 | 台 |
| 32 | 穿戴式上臂肌内和皮下注射操作模型（带电子监测） | 1.可佩带在学员或者模型人上臂； 2.解剖标志明显，可触及肩峰，便于操作定位； 3.电子监测系统，可监测注射部位以及进针深度，分别用有带颜色的灯以及声音进行报警、提示； 4.上臂肌内注射，允许注入模拟药液，药液可方便的排出； 5.皮下注射； 6.可以使用不同规格的注射器穿刺，设有安全防护设置，防止练习时被扎伤； 7.可反复进行练习。 | 10 | 个 |
| 33 | 男女电子导尿、灌肠操作模型 | 1.模型一成人下半身，解剖结构准确； 2.模型可男女互换生殖器； 3.与在真人身上操作相似，在插入导管时会感觉到一定的阻力； 4.可以进行不保留灌肠、保留灌肠的护理操作； 5.臀部设有注射块，可进行肌肉注射练习； 6.可进行造瘘口的护理； 7.★配套男性导尿教学软件：不少于5个实训任务，按照教学大纲要求实训任务有准备工作、初步消毒、铺巾消毒、插管连接、操作后处理，教学设计合理，媒体表现形式恰当，要有练习重点（图文），选择题练习，注意事项，知识链接，器械库，病历卡，医嘱单等（提供软件截图，中标后需逐项演示）； 8.★配套女性导尿教学软件：不少于6个实训任务，按照教学大纲要求实训任务有准备工作、外阴冲洗、初步消毒、铺巾消毒、插管引液、操作后处理，教学设计合理，媒体表现形式须恰当，要有练习重点（图文），选择题练习，注意事项，知识链接，器械库，病历卡，医嘱单等（提供软件截图，中标后需逐项演示）； ★注：中标后三日内提供样品演示。 | 10 | 台 |
| 34 | 压疮仿真模型 | 1.模拟一老年病人臀部，显示压疮的四个临床分期：淤血红润期、炎症浸润期、浅度溃疡期、坏死溃疡期； 2.模型显示的病变有：窦、瘘、腐痂、压疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疱疹和念珠菌感染； 3.可进行压疮的评估、伤口的长度、深度的测量，以及进行治疗与护理； 4.可以使用以下物品进行治疗：藻酸盐生物合成物、胶原、薄纱、氢化可力丁、水凝胶、皮肤替代物、透明薄膜，以及伤口的填充物。 | 5 | 台 |
| 35 | 静脉注射手臂模型 | 1.模拟一成人左手臂，由8条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等； 2.高分子环保材料制成，体表标志明显，便于操作定位； 3.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习； 4.肌内注射：三角肌部位； 5.皮下注射：三角肌下缘部位； 6.可反复进行练习。 | 20 | 个 |